## Видеотекст для раздела «Ремонт ветрового стекла»

Полный комплект для ремонта ветрового стекла поступает в одной коробке, включая инструкцию о порядке работы и все необходимые материалы.

После проверки того, что трещину можно отремонтировать, необходимо очистить зону вокруг трещины. Обеспечьте, чтобы средство для очистки не попало в трещину.

Теперь прикрепите зеркало с внутренней стороны ветрового стекла за трещиной. Это даст хороший обзор повреждённой зоны. Теперь нужно удалить свободные осколки стекла и снова его очистить. Затем выберите подходящий тип смолы, в зависимости от трещины.

Чтобы ввести смолу в трещину, требуется инжектор. Прикрепите держатель инжектора к ветровому стеклу и выровняйте его точно над центром трещины. Поворачивайте по часовой стрелке держатель, пока он не соприкоснётся со стеклом, а затем поверните его ещё на четверть оборота. Теперь поворачивайте винт регулировки натяжения, пока он не коснётся стекла.

Налейте несколько капель выбранной восстановительной смолы, так чтобы полностью закрыть центр трещины.

Подключите комбинированный нагнетательный/вакуумный насос к отмеченному чёрным концу шланга. Подключите другой конец насоса к инжектору.

Передвиньте ползунок с прямыми насечками по направлению к манометру, чтобы переключить насос в режим нагнетания. Воздействуйте на инжектор давлением примерно от 0,7 до 1,4 бар, пока восстановительная смола не заполнит трещину.

Теперь толкните ползунок с прямыми насечками от манометра, чтобы переключить насос в режим отсасывания, приложите пониженное давление от 0,5 до 0,8 бар и воздействуйте этим давлением в течение примерно 10 минут.

Приступайте ко второй фазе приложения повышенного давления. Для этого воздействуйте повышенным давлением, равным примерно от 1,4 до 2,1 бар в течение 5 -10 минут. Затем сбросьте давление.

Снимите инжектор и держатель и наложите на трещину плёнку для отверждения смолы.

Расположите источник ультрафиолетового света над трещиной с помощью двух держателей с присосками и включите ультрафиолетовый свет примерно на 5 минут.

Снимите источник ультрафиолетового света с ветрового стекла.

Затем бритвенным лезвием снимите плёнку для отверждения смолы с ремонтируемой зоны и удалите с ветрового стекла лишнюю затвердевшую восстановительную смолу.

Снимите зеркало с внутренней стороны и очистите ветровое стекло с обеих сторон средством для чистки стекла.

## Видеотекст для раздела «Ремонт пластмассы»

Комплект для ремонта наружных пластмассовых деталей поставляется в одной коробке, включая инструкцию о порядке работы, различные клеи и материалы для подготовки и очистки ремонтируемых деталей.

Давайте рассмотрим этот бампер и способ ремонта такой глубокой царапины, которая проходит насквозь на другую сторону.

Сделайте на передней стороне разрыва V-образной разрез и зашкурьте переднюю ремонтируемую зону.

Затем зашкурьте тыльную ремонтируемую зону.

Опрыскайте эту зону средством для очистки пластмассы и дайте средству подействовать в течение 2 минут. Затем протрите чистой сухой безворсовой тканью.

Нанесите тонкий слой грунтовки для пластмассы и дайте ей просохнуть в течение 2 минут.

Отрежьте кусок самоклеящейся укрепляющей ленты требуемого для ремонта размера.

Приклейте клейкую ленту к тыльной стороне повреждённой зоны.

В зависимости от вида ремонта выберите соответствующий клей.

Для достижения однородной смеси 1:1 выдавите 1 – 2 см клея.

При необходимости нанесите немного клея на тыльную сторону разрыва и разровняйте его шпателем.

Затем подготовьте переднюю сторону, используя средство для очистки пластмассы и грунтовку для пластмассы.

Отрежьте кусок формовочной плёнки требуемого размера.

Нанесите клей спереди через разрыв и разровняйте его, используя формовочную плёнку и шпатель.

После затвердевания клея снимите формовочную плёнку и зашкурьте поверхность.

Затем очистите зону силиконовым очистителем, нанесите грунтовку и окончательную отделку слоем краски.

## Видеотекст для раздела «Быстрый ремонт вмятин»

Легко может образоваться небольшая вмятина, которая не повреждает краску.

Этот случай, когда вы можете использовать мини-правило для выправления вмятины без выполнения какой-либо окраски.

Комплект для правки вмятин кузова поступает в одной коробке, включая инструкцию о порядке работы большую часть требуемых материалов и инструментов.

Пластмассовые опоры адаптируются к контурам кузова.

Вмятина – это не только удар внутрь, вдоль её контура имеется также приподнятая зона, на которую воздействует давление пластмассовых опор мини-правила при вытягивании вмятины.

Вмятину на консервной банке можно выправить, надавив на края вмятины. Тот же самый принцип используется мини-правилом.

Чтобы ещё надёжнее защитить слой краски, можно прикрепить к правилу резиновые опоры.

Для измерения расстояния вытягивания можно использовать шкалу.

Очень важны различные переходники. После выбора соответствующего переходника на него наносится специальный горячий клей, и переходник устанавливается точно по центру вмятины.

Вставьте правило на переходник и осторожно вытягивайте вмятину. Полезно вращать мини-правило в процессе вытягивания, чтобы опоры не давили всё время на одну и ту же зону.

С помощь. неоновой лампы вы можете проверить, осталась ли ещё вмятина. Если вмятина всё ещё слишком глубокая, источник света выступает по периметру вмятины. Если вмятина слишком вытянута, источник света кажется перетянутым. Слишком вытянутую вмятину можно откорректировать с помощью правильного конуса.

Вот как это выглядит, когда вмятина полностью выправлена.

ЗАМЕЧАНИЯ: