## Бортовая система диагностики

### Общие положения

- Система OBD (On-Board Diagnostic = бортовая диагностика) встроена в PCM и проверяет на неисправности всю систему управления двигателем. Если обнаруживается неисправность, соответствующий диагностический код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. Затем начинает светиться индикатор неисправности, чтобы привлечь внимание водителя к этой неисправности. Последовательный интерфейс обеспечивает доступ к связанной с двигателем диагностической информации при помощи M-MDS, создавая основу для эффективной диагностики и ремонта.

L3003_02001

| 1 | PCM | 9 | Функцию имитационной проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Система OBD | 10 | Функция контроля PID |
| 3 | Управление MIL | 11 | Функция обнаружения неисправностей |
| 4 | Индикатор неисправности | 12 | Функция отказобезопасности |
| 5 | Память неисправностей | 13 | Датчики |
| 6 | Последовательный интерфейс | 14 | Система управления двигателем |
| 7 | Разъём передачи данных | 15 | Приводы |
| 8 | M-MDS |  |  |

## Световой индикатор неисправности-

- MIL (Malfunction Indicator Light = индикатор неисправности) находится на приборном щитке и служит для предупреждения водителя о неисправности в системе управления двигателем. Во время нормальной работы MIL начинает светиться при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.

- Если MIL продолжает светиться после запуска двигателя или постоянно зажигается во время езды, это значит, что система OBD обнаружила неисправность, вызывающую повышенное выделение компонентов отработавших газов.

- Если MIL начинает мигать после запуска двигателя или во время езды, то система OBD обнаружила серьёзный пропуск зажигания, вызывающий необратимое повреждение TWC.

ПРИМ:	Если MIL не загорается при включении зажигания или остаётся включённым, либо мигает после запуска двигателя, а в памяти PCM не сохранено никакой неисправности, это указывает на неисправность в схеме управления MIL.

L3003_02002

## Разъём передачи данных

- DLC (Data Link Connector = разъём передачи данных) – это интерфейс между системой OBD и M-MDS, который даёт доступ к диагностической информации, связанной с двигателем .

- Все автомобили, имеющие EOBD, оборудованы 16-контактным DLC (называемым также DLC-2), находящимся в салоне (около рулевой колонки). Разъём и протоколы обмена данными стандартизованы, т.е., к связанной с двигателем диагностической информации можно получить доступ также и с помощью многофункционального сканирующего инструмента.

L3003_02003

- Некоторые автомобили дополнительно оборудованы 17-контактным DLC (называемым также DLC-1), находящимся в салоне (около распорки подвески). Этот разъём не стандартизован, т.е., к диагностической информации, связанной с двигателем, можно получить доступ только с помощью M-MDS.

- Кроме того, 17-контактный DLC имеет восемь дополнительных контактов, которые позволяют извлекать сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя или активировать топливный насос.

L3003_02004

## Диагностические коды неисправности

- После обнаружения неисправности соответствующий DTC (Diagnostic Trouble Code = диагностический код неисправности) заносится в память PCM, и его можно считать с помощью M-MDS. DTC определяется 5-значным буквенно-цифровым кодом (например, P0116), содержащим указанную ниже информацию.

### Статус DTC

- При считывании кодов CMDTC (Continuous Memory DTCs = коды DTC в беспрерывной памяти) в автомобиле, имеющем шину HS-CAN, M-MDS дополнительно демонстрирует после каждого DTC информацию о его статусе DTC (например, P0231-60). Соответствующее описание статуса DTC можно найти на правой стороне экрана M-MDS.

L3003_02023

- Статус DTC определяется двузначным цифровым или буквенно-цифровым кодом. Первый знак указывает, присутствует ли неисправность в момент считывания DTC и включён ли MIL для этой неисправности. Второй знак даёт информацию о симптоме неисправности (например, сигнал выше или ниже порогового значения, нет сигнала и т.д.). Используется следующая информация о статусе:

## Функция обнаружения неисправностей

- Функция обнаружения неисправностей встроена в PCM и с целью обнаружения неисправностей контролирует датчики, приводы и внутренние элементы PCM. В зависимости от рассматриваемого элемента используются разные стратегии контроля.

### Стратегия контроля датчиков

- Датчики системы управления двигателем контролируются на электрические неисправности, ошибки диапазона и ошибки правдоподобия. Для этого функция обнаружения неисправностей измеряет напряжение сигнала датчиков.

L3003_02006

| 1 | Датчик | 3 | Схема определения напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PCM |  |  |

#### Электрические неисправности

- Для обнаружения повреждений в электрических цепях функция обнаружения неисправностей постоянно сравнивает измеренное напряжение сигнала с предельными значениями для обрыва цепи и короткого замыкания на землю. Если напряжение сигнала превышает верхний предел (например, более 4,8 В), функция обнаружения неисправностей определяет наличие обрыва цепи. Если измеренное напряжение сигнала опускается за нижний предел (например, менее 0,2 В), тогда это указывает на короткое замыкание на землю.

L3003_02033

| X | Физический параметр (здесь: давление) | Y | Выходное напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрыв цепи | 4 | Правильный сигнал |
| 2 | Ошибка диапазона | 5 | Ошибочный сигнал |
| 3 | Короткое замыкание на землю |  |  |

- Ошибки диапазона

- Чтобы обнаружить ошибки диапазона, функция обнаружения неисправностей непрерывно сравнивает измеренное напряжение сигнала с измерительным диапазоном датчика.  Если напряжение сигнала выходит за границы заданного диапазона (например, менее 0,5 В или более 4,5 В), функция обнаружения неисправностей определяет наличие ошибки диапазона.

#### Ошибки правдоподобия

- Для обнаружения ошибок правдоподобия функция обнаружения неисправностей сравнивает измеренное напряжение сигнала с другими параметрами системы управления двигателем посредством логических оценок. Эти параметры извлекаются из текущих рабочих условий двигателя и определяют ожидаемый диапазон сигналов датчика.

- Если напряжение сигнала выходит за пределы этого диапазона (например, разница между массовым расходом воздуха, определённым датчиком MAF, и массовым расходом воздуха, извлечённым из сигнала датчика TP, слишком велика), функция обнаружения неисправностей определяет наличие ошибки правдоподобия.

### Стратегия контроля приводов

- Приводы системы управления двигателем контролируются на электрические неисправности и функциональные неисправности. Для этого функция обнаружения неисправностей измеряет управляющее напряжение и управляющий ток приводов.

L3003_02008

| A | Контроль управляющего напряжения | B | Контроль управляющего тока |
| --- | --- | --- | --- |
|  | привода |  | привода |
| 1 | От реле управления модуля PCM | 4 | Схема определения напряжения |
| 2 | Привод | 5 | Схема гальванометра |
| 3 | PCM |  |  |

#### Электрические неисправности

- Чтобы найти электрические неисправности, функция обнаружения неисправностей на короткое время включает исследуемый привод (например, после включения зажигания или во время запуска двигателя) и сравнивает измеренное управляющее напряжение/управляющий ток с предельными значениями для неисправной схемы управления, обрыва цепи и кроткого замыкания на землю.

- Если измеренное управляющее напряжение превышает верхний предел (например, более 8 В) при включении привода, функция обнаружения неисправностей определяет, что схема управления неисправна. Если измеренное управляющее напряжение опускается за нижний предел (например, менее 8 В) при выключении привода, то это указывает на обрыв цепи или короткое замыкание на землю.

- Если измеренный ток опускается за нижний предел (например, менее 1А) при включении привода, функция обнаружения неисправностей определяет, что схема управления неисправна, либо имеется обрыв цепи или короткое замыкание на землю.

L3003_02009

| X | Время | 2 | Зажигание в состоянии OFF |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | Состояние выключателя зажигания | 3 | Привод включён |
| Y2 | Состояние привода | 4 | Привод выключен |
| 1 | Зажигание в состоянии ON или запуск |  |  |
|  | двигателя |  |  |

#### Функциональные неисправности

- Чтобы обнаружить функциональные ошибки, функция обнаружения неисправностей контролирует другие параметры системы управления двигателем при помощи логических оценок при активации исследуемого привода. Эти параметры извлекаются из текущих рабочих условий двигателя и показывают реакцию системы, на которую воздействует привод.

- Если реакция системы не соответствует управляющим сигналам, выдаваемым на привод (например, частота вращения коленчатого вала двигателя, определяемая датчиком CKP, не увеличивается при открытии клапана IAC), функция обнаружения неисправностей определяет наличие функциональной неисправности.

### Стратегия контроля PCM

- Элементы PCM (например, FEEPROM, RAM) контролируются на функциональную работоспособность внутренним аппаратным и программным обеспечением PCM. Многие из диагностических программ модуля PCM выполняются при включении зажигания или при работающем двигателе. Другие программы, которые требуют значительной производительности процессора (например, диагностические программы для FEEPROM) выполняются во время фазы фиксации питания PCM. Это предотвращает вмешательство диагностических программ в другие операции PCM.

## Функция отказобезопасности

- Функция отказобезопасности встроена в PCM и обеспечивает управляемость автомобиля при возникновении неисправности. Для датчиков и приводов используются различные стратегии обеспечения отказобезопасности.

### Стратегия отказобезопсности датчиков

- Если в датчике,  для которого в PCM хранятся данные отказобезопасности, обнаруживается неисправность, функция отказобезопасности обращается к постоянному замещающему значению для управления двигателем. Чтобы предотвратить любое дальнейшее повреждение, функция отказобезопасности всегда будет предоставлять «безопасное» замещающее значение. В результате, автомобилем можно управлять без значительных ограничений.

- Например, если неисправен датчик ECT, PCM использует для управления двигателем температуру охлаждающей жидкости холодного двигателя (например, -40 °С), чтобы обеспечить правильную работу двигателя даже при низких температурах окружающего воздуха. Кроме того, вентилятор охлаждения включается для постоянной работы, чтобы не дать двигателю перегреться.

ПРИМ:	Если функция отказобезопасности использует замещающее значение из-за неисправного датчика, это значение также отображается при контроле расчётного значения (например, температуры, давления и т.п.) соответствующего PID при помощи M-MDS. Чтобы предотвратить неправильную диагностику, следует также проконтролировать значение напряжения участвующего PID. Например, если в датчике ECT имеется обрыв цепи, PID ECT (Temp) показывает значение –40 °С (замещающее значение), а PID ECT (Volt) указывает значение 4,6 В (обрыв цепи).

- Если в датчике, для которого в PCM не загружены данные отказобезопасности, обнаруживается неисправность, функция отказобезопасности инициирует режим медленного осторожного движения. В результате, автомобиль можно вести либо с меньшим удобством управления, либо при меньшей выходной мощности (в зависимости от повреждённого датчика).

### Стратегия отказобезопсности приводов

- Если неисправность обнаруживается в приводе, функция отказобезопасности выключает соответствующую схему управления и инициирует режим медленного осторожного движения. В результате, автомобиль можно вести либо с меньшим удобством управления, либо при меньшей выходной мощности (в зависимости от повреждённого привода).

ПРИМ:	Функция отказобезопасности может также отключить схему управления привода, если входной сигнал, требуемый для управления рассматриваемого привода, ошибочен. Чтобы исключить неисправный привод, выполните имитационную проверку с помощью M-MDS. Если привод может контролироваться через M-MDS, проверьте нарушения в соответствующих входных сигналах.

## Бортовая диагностика для европейского рынка

### Общие положения

- Европейский Союз вводит всё более строгое законодательство по выбросам вредных веществ, чтобы достигнуть снижения загрязнения воздуха автомобильными выхлопными газами. В качестве части такого законодательства, все новые бензиновые легковые автомобили, требующие утверждения с 1 января 2000 года, должны оборудоваться EOBD (European On-Board Diagnostics) для контроля компонентов отработавших газов. Кроме того, все бензиновые легковые автомобили, впервые регистрирующиеся с 1 января 2001 года, должны отвечать нормативным требованиям по EOBD.

- Система EOBD не использует никаких дополнительных датчиков или приводов для измерения количества загрязняющих окружающую среду веществ в отработавших газах. Она встроена в PCM и, в основном, использует существующие датчики и приводы системы управления двигателем, плюс специальное программное обеспечение. Эти компоненты системы проверяют связанные с выбросами системы и элементы в процессе движения автомобиля и соответственно рассчитывают компоненты отработавших газов.

- Если обнаруживаются какие-либо изменения, которые значительно повышают токсичность компонентов отработавших газов, постоянно светится MIL. Это нужно для привлечения внимания водителя к тому, что автомобиль, возможно, производит больше токсичных выбросов, чем должен был бы, и причина этого должна быть исследована, как только это будет практически выполнимо.

- Однако если обнаружены серьёзные пропуски зажигания, которые приводят к необратимому повреждению TWC, MIL будет мигать. В этом случае водитель должен немедленно снизить скорость автомобиля и как можно скорее его проверить.

ПРИМ:	Если MIL продолжает мигать, несмотря на снижение скорости автомобиля, следует избегать сильного ускорения, чтобы предотвратить повреждение TWC.

### Утверждение типа и тестирование

- В соответствии с нормативными требованиями по EOBD, работа системы EOBD должна быть гарантирована на весь срок службы автомобиля. Для получения утверждения типа для европейского рынка автомобиль должен соответствовать указанным предельным уровням эмиссии компонентов отработавших газов в течение, по крайней мере, 80 000 км (автомобили со стандартом выбросов Euro 3) / 100 000 км (автомобили со стандартом выбросов Euro 4) или пяти лет (смотря по тому, что наступит раньше).

- Соответствие автомобилей массового производства указанным предельным уровням выбросов в будущем будет контролироваться властями. Для этого автомобили с различным пробегом будут подвергаться выборочному контролю. Если проверки выявят, что указанные предельные уровни систематически превышаются, ответственным будет считаться производитель автомобиля. Это может привести к дорогостоящим отзывам или ограничениям утверждения типа.

- Допустимые пределы выбросов компонентов отработавших газов, используемые системой EOBD для активации MIL, всегда немного выше, чем допустимые пределы стандарта выбросов Euro 3. В результате, минимальное превышение предельных уровней Euro 3 ещё не приводит к активации MIL.

|  | CO (г/км) | HC (г/км) | NOX (г/км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Euro 3 | 2,3 | 0,2 | 0,15 |
| Euro 4 | 1,0 | 0,1 | 0,08 |
| EOBD | 3,2 | 0,4 | 0,6 |

L3003_02010

| X | Пробег | Y | Компоненты отработавших газов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимые пределы выбросов | 4 | Фактические выбросы компонентов |
|  | компонентов отработавших газов |  | отработавших газов автомобиля |
| 2 | Допустимые пределы выбросов | 5 | Связанная с выбросами |
|  | компонентов отработавших газов |  | неисправность |
|  | стандарта выбросов Euro 3 | 6 | MIL activated |
| 3 | Допустимые пределы выбросов |  |  |
|  | компонентов отработавших газов |  |  |
|  | стандарта выбросов Euro 4 |  |  |

### Определения

- Для понимания работы системы EOBD важны следующие определения.

#### Цикл езды

- В соответствии с нормативными требованиями по EOBD, цикл езды состоит из запуска двигателя, работы двигателя, когда в случае её наличия обнаруживается неисправность, и выключения двигателя.

ПРИМ:	Цикл езды начинается, когда двигатель выходит из состояния «Запуск двигателя», и завершается, когда зажигание выключается и заканчивается фаза фиксации питания PCM. Однако если зажигание снова включается во время фазы фиксации питания, цикл езды не завершён.

#### Цикл прогрева

- В соответствии с нормативными требованиями к EOBD, цикл прогрева состоит из запуска двигателя и работы двигателя, достаточной для того, чтобы температура охлаждающей жидкости двигателя поднялась хотя бы на 22 °С с момента запуска двигателя и достигла минимальной температуры 70 °С.

### Мониторы

- Так называемые мониторы – это диагностические программы, выполняемые PCM для обнаружения неисправностей в системах и элементах, связанных с выбросами отработавших газов. В бензиновых двигателях Mazda используются мониторы непрерывного действия и периодического действия.

- Мониторы непрерывного действия работают постоянно, т.е., правильное функционирование системы/элемента проверяется постоянно в течение цикла езды.

L3003_02011

| X | Время | Y | Скорость автомобиля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запуск двигателя | 3 | Монитор работает |
| 2 | Выключение двигателя | 4 | Монитор не работает |

- Мониторы непрерывного действия активируются после запуска двигателя и работают, пока двигатель  не будет выключен.

- Мониторы периодического действия работают с перерывами, т.е., правильное функционирование системы/элемента проверяется только один раз за цикл езды, когда существует подходящий рабочий режим двигателя.

L3003_02012

| X | Время | Y | Скорость автомобиля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорость автомобиля, когда | 3 | Выключение двигателя |
|  | соблюдаются условия контроля | 4 | Монитор работает |
| 2 | Запуск двигателя | 5 | Монитор не работает |

- Монитор периодического действия активируется, как только возникает конкретный рабочий режим, требуемый для контроля (называемый также условиями контроля), и соответствующие проверки выполняются в определённом порядке. Если в фазе контроля требуемые рабочие условия больше не соблюдаются, контроль прекращается, и собранные к этому моменту данные замораживаются. После восстановления рабочих условий во время того же цикла езды контроль продолжается. В случае, если рабочие условия больше не соблюдаются во время того же цикла езды, контроль начинается заново во время следующего цикла езды.

- Если контроль выполнен, а никакого сбоя не произошло, монитор отключается. В результате, возникновение сбоя в системе/элементе после отключения монитора будет обнаружено только во время следующего цикла езды.

- Если сбой обнаруживается в фазе контроля, рассматриваемая система/элемент и монитор выключаются до начала следующего цикла езды. В случае, если сбой влияет также и на работу других мониторов, они также отключаются. Таким образом, запоминание последующих неисправностей не допускается.

- Система EOBD бензиновых двигателей Mazda состоит из следующих мониторов:

- Комплексного монитора элементов

- Монитора пропуска зажигания

- Монитора топливной системы

- Монитора HO2S

- Монитор подогревателя HO2S

- Монитор TWC

- Монитор системы EGR (в зависимости от типа автомобиля)

#### Комплексный монитор элементов

- CCM (Comprehensive Component Monitor = комплексный монитор элементов) непрерывно проверяет связанные с выбросами датчики и приводы на электрические неисправности, ошибки диапазона, ошибки правдоподобия и функциональные неисправности. Если связанный с выбросами элемент отказывает, это распознаётся монитором, а неисправность сохраняется в памяти PCM.

- CCM контролирует только те связанные с выбросами датчики и приводы, которые не проверяются другим монитором. Кроме того, этот монитор проверяет элементы, которые используются системой EOBD, но не влияют на компоненты отработавших газов.

#### Монитор пропуска зажигания

- Монитор пропуска зажигания непрерывно проверяет, не превышает ли определённый предел ускорение коленчатого вала во время рабочего хода каждого цилиндра. Ускорение коленчатого вала зависит от величины крутящего момента, создаваемого каждым цилиндром. Цилиндр с пропуском зажигания снижает величину создаваемого крутящего момента и, следовательно, ускорение коленчатого вала.

- Монитор пропуска зажигания сравнивает ускорение коленчатого вала во время рабочего хода каждого цилиндра (определяемое посредством датчика CKP с дополнительным использованием сигнала датчика CMP) со средним значением ускорений коленчатого вала от других цилиндров за два оборота коленчатого вала, чтобы определить, создаёт ли каждый из цилиндров ожидаемую величину крутящего момента. Ускорения коленчатого вала, которые слишком отклоняются от среднего значения других цилиндров, указывают на цилиндр с пропуском зажигания.

L3003_02030

| X | Время | Y | Выходное напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормальный сигнал датчика CKP | 5 | Рабочий ход цилиндра № 4 |
| 2 | Сигнал датчика CKP, когда происходит | 6 | Рабочий ход цилиндра № 2 |
|  | пропуск зажигания | 7 | Отклонение по времени из-за пропуска |
| 3 | Рабочий ход цилиндра № 1 |  | зажигания в цилиндре № 4 |
| 4 | Рабочий ход цилиндра № 3 |  |  |

- Если обнаружен пропуск зажигания, PCM подсчитывает число пропусков зажигания за 200 и 1000 оборотов коленчатого вала и общую интенсивность пропусков зажигания и интенсивность пропусков зажигания для каждого цилиндра.

Интенсивность пропусков зажигания = Число пропусков зажигания / Число рабочих ходов

- Например, общая интенсивность пропусков зажигания, равная 25%, означает, что один цилиндр в 4-цилиндровом двигателе полностью пропускает зажигание.

- Если интенсивность пропусков зажигания за 200 оборотов коленчатого вала превышает предел (типичные значения варьируются от 40% на холостом ходу до 5% при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя и нагрузке), а TWC достиг рабочей температуры (рассчитанной PCM), то это классифицируется как серьёзный пропуск зажигания, вызывающий необратимое повреждение TWC.

- Если интенсивность пропуска зажигания за 1000 оборотов коленчатого вала превышает предел (обычно 1…3% независимо от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки), это классифицируется как незначительный пропуск зажигания, вызывающий только увеличение выбросов отработавших газов.

- Если в цилиндре происходит пропуск зажигания, и вследствие этого интенсивность пропуска зажигания за 200 или 1000 оборотов коленчатого вала превышает предел, это распознаётся монитором, а неисправность сохраняется в памяти PCM.

ПРИМ:	Модель Tribute F/L имеет специальную стратегию для защиты TWC от повреждения в случае серьёзных пропусков зажигания. Если обнаруживается такой пропуск зажигания, PCM прекращает впрыск топлива в проблемный цилиндр. В результате, несгоревшее топливо не поступает в TWC и не сгорает в нём, предотвращая повреждение каталитического нейтрализатора.

#### Монитор топливной системы

- Монитор топливной системы постоянно проверяет, находятся ли значения краткосрочной и долгосрочной балансировки топлива топливной системы в определённом диапазоне. Если отказывает связанный с топливной системой элемент, следовательно, коэффициенты коррекции краткосрочной и долгосрочной балансировки топлива выходят за предельный уровень богатой или бедной смеси (обычно + 25%) на период, превышающий заданную длительность, это распознаётся монитором, а неисправность сохраняется в памяти PCM.

#### Монитор HO2S

- Монитор HO2S периодически проверяет находящийся вверх и вниз по потоку HO2S на ошибки диапазона и ошибки правдоподобия. Кроме того, монитор проверяет находящийся вверх по потоку HO2S на динамические ошибки. Для этого PCM равномерно варьирует соотношение компонентов топливовоздушной смеси около λ = 1 и контролирует время реакции и длительность периода сигнала HO2S.  Если HO2S отказывает, это распознаётся монитором, а неисправность сохраняется в памяти PCM.

L3003_02031

| X | Время | Y | Выходное напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амплитуда сигнала HO2S | 5 | Изношенный HO2S |
| 2 | Время реакции сигнала HO2S | 6 | Правильный сигнал |
| 3 | Длительность периода сигнала HO2S | 7 | Ошибочный сигнал |
| 4 | Новый HO2S |  |  |

#### Монитор подогревателя HO2S

- Монитор подогревателя HO2S периодически проверяет нагревательный элемент находящего вверх и вниз по потоку HO2S на электрические неисправности. В автомобилях с линейным HO2S монитор дополнительно проверяет нагревательный элемент на функциональные неисправности, контролируя сигнал HO2S через короткое время после запуска двигателя. Если подогреватель HO2S отказывает, это распознаётся монитором, а неисправность сохраняется в памяти PCM.

#### Монитор TWC

- Монитор TWC периодически проверяет находится ли интенсивность преобразования TWC выше определённого предела. Интенсивность преобразования зависит от способности активного каталитического покрытия сохранять кислород. Загрязнение или старение активного каталитического покрытия снижает эту способность и, следовательно, интенсивность преобразования TWC.

- Монитор TWC сравнивает концентрацию кислорода в отработавших газах ниже по потоку от TWC (определяемую посредством находящегося ниже по потоку HO2S) с концентрацией выше по потоку от TWC (определяемой посредством находящегося выше по потоку HO2S), чтобы определить способность накапливания кислорода TWC. PCM подсчитывает число переключений между богатыми и бедными циклами в находящемся ниже и выше по потоку HO2S и вычисляет соотношение переключений:

Соотношение переключений = Число переключений в находящемся ниже по потоку HO2S / Число переключений в находящемся выше по потоку HO2S.

- Малое соотношение переключений, равное 0, означает, что в находящемся ниже по потоку HO2S нет переключений, т.е., концентрация кислорода ниже по потоку от TWC низкая. В результате, способность к накоплению кислорода нейтрализатором TWC и, следовательно, интенсивность преобразования хорошая.

- Большое соотношение переключений, равное 1, означает, что число переключений в находящемся ниже по потоку HO2S равна числу переключений в находящемся выше по потоку HO2S, т.е., концентрация кислорода ниже по потоку от TWC равна концентрации выше по потоку от TWC. В результате, способность к накоплению кислорода нейтрализатором TWC и, следовательно, интенсивность преобразования, плохая (например, активное каталитическое покрытие совершенно неэффективно или имеется отверстие в керамическом носителе).

- Если TWC отказывает и вследствие этого соотношение переключений превышает определённый предел (обычно – 0,75), это распознаётся монитором, а неисправность сохраняется в памяти PCM.

ПРИМ:	В автомобилях с двумя каталитическими преобразователями, подключёнными последовательно, контролируется только находящийся выше по потоку TWC (подогреваемый TWC).

L3003_02032

| 1 | От выпускного коллектора | 7 | Нормальный сигнал находящегося |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | TWC |  | ниже по потоку HO2S |
| 3 | К выхлопной трубе | 8 | Сигнал находящегося ниже по потоку |
| 4 | Находящийся ниже по потоку HO2S |  | HO2S, если TWC изношен |
| 5 | Находящийся выше по потоку HO2S |  |  |
| 6 | Сигнал находящегося выше по потоку |  |  |
|  | HO2S |  |  |

#### Монитор системы EGR

- Модель Tribute F/L имеет монитор системы EGR, который периодически проверяет элементы системы EGR на электрические и функциональные неисправности. Стратегия контроля на функциональные неисправности отличается в зависимости от типа двигателя.

- В модели Tribute F/L с двигателем L3 (оборудованным управляемым шаговым двигателем клапаном EGR) система EGR проверяется на функциональные неисправности путём контроля изменений давления во впускном коллекторе (извлекаемых из датчика MAP) при неоднократном открывании и закрывании клапана EGR.

L3003_02034

| X | Время | Y2 | Давление во впускном коллекторе |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | Подъём клапана EGR |  |  |

- В модели Tribute F/L с двигателем AJ (оборудованном управляемым вакуумом клапаном EGR) система EGR проверяется на функциональные неисправности путём контроля интенсивности EGR в трубке EGR (извлекаемой из датчика дифференциального давления EGR).

- Если связанный с системой EGR элемент отказывает, это распознаётся монитором, а неисправность сохраняется в памяти PCM.

ПРИМ: Во всех других современных автомобилях Mazda (оборудованных управляемым шаговым двигателем клапаном EGR) система EGR контролируется исключительно на электрические неисправности посредством CCM.

#### Временное отключение мониторов

- В соответствии с нормативными требованиями к EOBD временное отключение отдельных мониторов разрешается при определённых условиях для предотвращения неправильной диагностики и, следовательно, неправильного указания неисправности системой EOBD. Мониторы можно отключить во время:

- Эксплуатации автомобиля при уровне в топливном баке ниже 20%

- Эксплуатации автомобиля на высотах более 2500 м над уровнем моря

- Запуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже –7 °С.

#### Состояние мониторов

- Состояние мониторов предоставляет информацию о поддерживаемых системой EOBD мониторах и состоянии их выполнения.

L3003_02024

- Поддерживаемые системой EOBD можно проверить при помощи параметров PID с окончанием “_SUP”. Если, например, PID EGR_SUP установлен в значение "YES" (ДА), поддерживается монитор системы EGR. Мониторы, которые установлены в значение “NO” (НЕТ), в общем случае не поддерживаются и их можно не принимать во внимание.

- Состояние выполнения мониторов можно проверить при помощи параметров PID с окончанием “_EVAL”. Если, например, PID EGR_EVAL установлен в значение "YES" (ДА), испытания монитора системы EGR завершены.

ПРИМ:	Для мониторов, которые не поддерживаются системой EOBD,параметры PID с окончанием "_EVAL" автоматически устанавливаются в значение "YES“ (ДА). Если, например, монитор системы контроля за парами топлива в бензиновых двигателях  Mazda не поддерживается, PID EVAP_SUP устанавливается в значение "NO" (НЕТ), а PID EVAP_EVAL устанавливается в значение "YES" (ДА). Это нужно, чтобы предотвратить неправильное понимание техническими специалистами, что проверки данного монитора ещё не завершены.

- CCM, монитор пропуска зажигания и монитор топливной системы работают непрерывно и поэтому всегда показывают “YES” (ДА) для состояния выполнения. Периодически работающие мониторы HO2S, подогревателя HO2S, TWC и системы EGR показывают “YES”, только если соответствующие проверки были выполнены хотя бы один раз.

- Для периодических мониторов состояние выполнения сбрасывается в значение “NO” при стирании кодов DTC при помощи M-MDS. Затем должен быть выполнен режим запуска OBD, чтобы эти мониторы могли выполнить свои проверки.

- Если для периодического монитора демонстрируется “NO”, следует рассмотреть следующие причины:

- Никакого контроля не было выполнено с момента изготовления автомобиля.

- Никакого контроля не было выполнено с момента последней очистки памяти PCM.

- Во время контроля обнаружена неисправность.

- Состояние мониторов и другие связанные с EOBD параметры PID можно проверить при помощи M-MDS посредством опции ToolboxPowertrainOBD Test ModesMode 1 Powertrain Data (Панель инструментовСиловой агрегатРежимы проверки OBDРежим 1 Данные силового агрегата).

### Активация MIL и запоминание неисправностей

- Условия для активации MIL и запоминания неисправностей в большой степени зависят от типа автомобиля. В общем случае, MIL включается, когда неисправность запоминается в памяти PCM как подтверждённая. Если неисправность повторно не возникает в течение трёх циклов езды, MIL гаснет в четвёртом цикле езды. Однако неисправность остаётся сохранённой в памяти PCM. Неисправности, которые больше не появляются, автоматически стираются из памяти PCM после 40 циклов прогрева.

- Кроме того, MIL гаснет, когда связанная с эти неисправность стирается при помощи M-MDS.

L3003_02025

- Если MIL светится или мигает, потребитель не обязан по закону что-либо предпринимать, но неисправность, которая заставила MIL светиться непрерывно или мигать, может привести к тому, что автомобиль не пройдёт очередную проверку на токсичность отработавших газов. Однако потребителю рекомендуется как можно скорее доставить автомобиль в уполномоченную компанией Mazda мастерскую.

- Кроме того, система EOBD регистрирует расстояние, пройденное с момента активации MIL. Таким образом, можно проверить, сколько времени потребовалось потребителю, чтобы выполнить связанный с токсичностью выбросов ремонт. Это может стать важным при решении гарантийных вопросов и поэтому должно быть записано в заказе на ремонт.

- Расстояние, пройденное с момента активации MIL,  можно проверить при помощи  PID MIL_DIS (Метры), что можно вызвать посредством M-MDS через опцию Toolbox PowertrainOBD Test ModesMode 1 Powertrain Data (Панель инструментовСиловой агрегатРежимы проверки OBDРежим 1 Данные силового агрегата).

- Во всех современных автомобилях Mazda с двигателями Z-типа или L-типа MIL активируется либо после одного цикла езды, либо после двух циклов езды. Кроме того, в модели Tribute F/L индикатор MIL обычно активируется после двух циклов езды.

- Активация MIL после одного цикла езды используется для тех неисправностей, чьи данные по отказобезопасности хранятся в PCM. При возникновении такой неисправности PCM обращается к данным по отказобезопасности (например, к замещающему значению) для управления двигателем. В результате, возникающая в первый раз неисправность сразу запоминается в PCM как подтверждённая неисправность (MIL DTC). Следовательно, MIL светится непрерывно.

- Активация MIL после двух циклов езды используется для тех неисправностей, для которых в PCM не хранятся данные по отказобезопасности. При возникновении такой неисправности PCM инициирует режим медленной осторожной езды (например, с ограничением частоты вращения коленчатого вала двигателя).  В результате, возникающая в первый раз неисправность запоминается в памяти PCM как предполагаемая неисправность (ожидающий обработки DTC), но MIL не светится. Если неисправность не подтверждается во время второго цикла езды, PCM считает, что система/элемент возвратились к нормальному режиму работы или что неисправность была отмечена из-за неправильной диагностики, и удаляет предполагаемую неисправность.

- Предполагаемые неисправности, связанные с незначительными пропусками зажигания или с топливной системой, удаляются, только если они не подтверждаются во время второго цикла езды, который удовлетворяет всем следующим условиям:

- Частота вращения коленчатого вала двигателя – в пределах + 375 об/мин от того же показателя за первый цикл езды

- Нагрузка двигателя – в пределах + 20 % от того же показателя за первый цикл езды

- Состояние прогрева двигателя такое же, как во время первого цикла езды (т.е., температура охлаждающей жидкости двигателя либо ниже 70 °С (холодный двигатель), либо 70 °С, либо выше (тёплый двигатель))

- Однако если такая неисправность подтвердится во время второго цикла езды, PCM решит, что система/элемент отказали, и запомнит подтверждённую неисправность вдобавок к предполагаемой неисправности. В результате, MIL зажигается.

- В модели Mazda2 с двигателем MZI индикатор MIL обычно активируется после трёх циклов езды. В результате, возникающая в первый раз неисправность запоминается в памяти PCM как предполагаемая неисправность, но MIL не светится. Если неисправность не подтверждается во время второго цикла езды, PCM считает, что система/элемент возвратились к нормальному режиму работы или что неисправность была отмечена из-за неправильной диагностики, и удаляет предполагаемую неисправность (относится также и к активации MIL после двух циклов езды).

- Однако если такая неисправность подтвердится во время второго и третьего цикла езды, PCM решит, что система/элемент отказали, и запомнит в третьем цикле езды подтверждённую неисправность вдобавок к предполагаемой неисправности. В результате, MIL загорается.

- Независимо от типа автомобиля, MIL активируется сразу во время первого цикла езды, если обнаруживается серьёзный пропуск зажигания, вызывающий необратимое повреждение TWC. В этом случае подтверждённая неисправность сохраняется в памяти PCM, а MIL мигает.

- Ожидающие обработки DTC и коды MIL DTC можно считать и удалить при помощи M-MDS через опцию ToolboxSelftestModulesPCMRetrieve CMDTCs (Панель  инструментовСамотеститрованиеМодулиPCMИзвлечь CMDTCs).

ПРИМ:	При удалении кодов DTC удаляются также данные стоп-кадра, результаты теста диагностического контроля и расстояние, пройденное с момента активации MIL. Кроме того, состояние выполнения периодических мониторов сбрасывается в исходное.

ПРИМ:	В моделях Mazda2 и Tribute F/L после очистки памяти PCM возникает код DTC P1000 (тест готовности системы OBD не завершён). Этот код неисправности указывает, что не все мониторы выполнили свои проверки. Это не означает, что в системе/элементе обнаружена неисправность, и поэтому этот код не может быть удалён при помощи M-MDS. Как только режим запуска OBD будет выполнен и все мониторы завершат свои проверки, DTC P1000 будет автоматически удалён.

### Данные стоп-кадра

- FFD (Freeze Frame Data = данные стоп-кадров) – это моментальный снимок режима работы двигателя при возникновении первой неисправности. Эти данные сохраняются в памяти PCM и не будут затираться, даже если вдобавок к предполагаемой неисправности в памяти будет сохранена подтверждённая неисправность. Единственным исключением являются неисправности, связанные с пропуском зажигания или топливной системой, поскольку эти неисправности имеют более высокий приоритет. Если такая неисправность сохраняется в памяти PCM, её FFD будут записаны поверх любых старых данных, если только предыдущие FFD не относятся также к пропуску зажигания или топливной системе.

L3003_02026

- FFD очень полезны при диагностике возможных причин неправильной работы. Кроме того, легче воспроизвести проблему, управляя автомобилем при тех же условиях, что указываются данными FFD.

- В соответствии с нормативными требованиями по EOBD, при обнаружении первой неисправности в память PCM должны заноситься следующие данные:

- FFD можно считать при помощи M-MDS посредством опции ToolboxSelftestModules PCMRetrieve CMDTCs (Панель инструментовСвмотестированиеМодулиPCMИзвлечь коды CMDTC).

ПРИМ:	В зависимости от типа автомобиля, FFD для ожидающего обработки DTC демонстрируется M-MDS, только если рассматриваемая неисправность сохранена в памяти PCM и как подтверждённая неисправность.

### Результаты тестов диагностического контроля

- DMTR (Diagnostic Monitoring Test Results = результаты тестов диагностического контроля) – это численные результаты последних проверок, выполненных определёнными мониторами. Эти данные сохраняются в памяти PCM и будут переписываться только в том случае, когда монитор снова выполнит свои проверки. Данные состоят из описания соответствующей проверки, OBDMID (OBD Monitor Identification = идентификационный код монитора OBD), ID проверки, минимального/максимального предельного значения и результата проверки.

L3003_02027

- DMTR предоставляет дополнительную информацию о том, был ли выполнен контроль элемента/системы и исправны ли элемент/система. Для этого результаты тестов рассматриваемого монитора должны сравниваться с соответствующим минимальным/максимальным предельным значением:

- Если DMTR и минимальное/максимальное предельное значение указывают исходное значение (например, 0), контроль совсем не был выполнен или ещё не завершён. Состояние выполнения соответствующего монитора вследствие этого установлено в значение “NO” (НЕТ). В этом случае следует повторить режим запуска OBD, требуемый для рассматриваемого монитора.

- Если DMTR указывает значение, выходящее за границы предельных значений, контроль выполнен, а рассматриваемые элемент/система неисправны. Состояние выполнения соответствующего монитора вследствие этого устанавливается в значение “NO” (НЕТ), а ожидающий обработки DTC или MIL DTC сохраняются в памяти PCM.

- Если DMTR указывает значение, не выходящее за границы предельных значений, контроль выполнен, а рассматриваемые элемент/система исправны. Состояние выполнения соответствующего монитора вследствие этого установлено в значение “YES” (ДА).

- DMTR можно считать при помощи M-MDS посредством опции ToolboxPowertrainOBD Test ModesMode 6 On-board Test Results (Панель инструментовСиловой агрегатРежимы тестирования OBDРежим 6 Результаты бортового тестирования).

ПРИМ:	DMTR, отображаемые M-MDS, не обновляются, хотя данные, хранящиеся в памяти PCM, меняются. Поэтому для обновления дисплея M-MDS следует нажать иконку Repeat (Повторить).

### Защита от несанкционированного вмешательства

- В соответствии с нормативными требованиями по EOBD, PCM/TCM должны иметь защиту от записи для любого перепрограммируемого компьютерного кода, чтобы предотвратить вмешательство (например, несанкционированное перепрограммирование).

- CALID (CALibration Identification = идентификатор калибровки ПО) указывает конкретную калибровку и определяется как 16-значный буквенно-цифровой код, дающий информацию о названии калибровки, типе автомобиля, дате выпуска, выпускающем специалисте и номере версии. CVN (Calibration Verification Number = проверочный номер калибровки) служит для проверки того, что в PCM/TCM записано правильное программное обеспечение, и аналогичен зашифрованной контрольной сумме. CALID и CVN будут отслеживаться для всех начальных выпусков, изменений в выполнении и внесений изменений в процессе эксплуатации программного обеспечения PCM/TCM.

L3003_02028

- CALID, CVN и VIN можно считать при помощи M-MDS посредством опции Toolbox PowertrainOBD Test ModesMode 9 Vehicle Information (Панель инструментовСиловой агрегатРежимы тестирования OBDРежим 9 Информация о автомобиле).

### Диагностика

- При выполнении диагностики и ремонта связанных с EOBD неисправностей, нужно следовать представленной ниже основной процедуре.

ПРИМ:	Отказ от следования этой процедуре чрезвычайно затруднит правильную диагностику и надлежащий ремонт связанных с EOBD неисправностей.

Режим управления автомобилем для выполнения OBD

- Режим управления автомобилем для выполнения OBD состоит из режима обучения адаптивной памяти PCM и режима управления автомобилем для проверки ремонта.

#### Режим обучения адаптивной памяти PCM

- Режим обучения адаптивной памяти PCM позволяет системе управления двигателем установить постоянные коэффициенты коррекции долгосрочной балансировки топлива. PCM использует эти значения для управления соотношением компонентов топливовоздушной смеси и для мониторов OBD.

- Если режим обучения адаптивной памяти PCM не выполнен, большая часть мониторов никогда не запустится. Поэтому абсолютно необходимо выполнить режим обучения до режима управления автомобилем для проверки ремонта.

- Во всех современных автомобилях Mazda, за исключением модели Mazda2, постоянные коэффициенты коррекции для долгосрочной балансировки топлива регистрируются в KAM. Поскольку модель Mazda2 не имеет KAM, коэффициенты коррекции регистрируются в FEEPROM.

ПРИМ:	После выполнения связанных с EOBD ремонтов коэффициенты коррекции долгосрочной балансировки топлива должны быть сброшены в исходное состояние отключением аккумуляторной батареи на 1 минуту. Затем следует выполнить режим обучения адаптивной памяти PCM, позволяющий PCM заново установить коэффициенты коррекции.

ПРИМ:	В моделях Mazda2 и Tribute F/L не имеется режима обучения адаптивной памяти PCM.

- Например, для моделей Mazda3 BK и Mazda6 GG/GY с двигателем 2.0 MZR режим обучения адаптивной памяти PCM должен выполняться следующим образом:

- Доведите автомобиль до нормальной рабочей температуры проверьте, что все необязательные нагрузки (A/C, фары, электродвигатель вентилятора обдува, обдув заднего стекла) выключены.

- Убедитесь, что установка опережения зажигания и частота вращения на холостом ходу находятся в пределах технических требований.

- Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя в соответствии с режимом обучения, указанным на рисунке. Далее дайте двигателю поработать на холостом ходу более 30 сек после остановки вентилятора системы охлаждения.

- Подтвердите, что режим обучения адаптивной памяти PCM успешно выполнен, проверив PID RFC_FLAG (Mode), который можно вывести на экран при помощи M-MDS посредством опции ToolboxDataloggerModulesPCM (Панель инструментовРегистратор данныхМодулиPCM). Если PID установлен в значение “Learnt” (Обучен), режим обучения выполнен успешно. В ином случае повторите режим обучения адаптивной памяти PCM.

ПРИМ:	В зависимости от типа автомобиля может не иметься PID RFC_FLAG.

L3003_02017

| X | Время | 2 | 2800…3200 об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | Частота вращения коленчатого вала | 3 | Холостой ход с выключенным |
|  | двигателя |  | вентилятором системы охлаждения |
| 1 | Холостой ход |  |  |

#### Режим управления автомобилем для проверки ремонта

- Режим управления автомобилем для проверки ремонта задуман таким образом, что все мониторы могут провести и завершить свои проверки в логическом порядке и, следовательно, наиболее быстро.

ПРИМ:	Проверки мониторов можно выполнить быстрее, если равномерно перемещать педаль акселератора при ускорении или замедлении. Кроме того, уровень наполнения топливного бака должен быть выше 20%, иначе монитор пропуска зажигания, монитор топливной системы, монитор HO2S и монитор TWC могут отключиться, не давая работать другим мониторам.

- Например, режим управления автомобилем для проверки ремонта для модели Mazda3 BK с двигателем 2.0 MZR и MTX должен выполняться следующим образом:

- Подтвердите, что PID RFC_FLAG установлен в значение “Learnt” (Обучен). Если PID установлен в значение “Not Learnt” (Не обучен), выполните режим обучения адаптивной памяти PCM перед тем, как выполнять режим управления автомобилем для проверки ремонта.

- Доведите автомобиль до нормальной рабочей температуры проверьте, что все необязательные нагрузки (A/C, фары, электродвигатель вентилятора обдува, обдув заднего стекла) выключены.

- Управляйте автомобилем в соответствии с режимом езды, указанным на рисунке. Сначала управляйте в зоне О, затем в зоне А или В, потом в зоне С или D и в конце – в зоне E или F. Условия езды до начала движения автомобиля с постоянной скоростью не определены.

- Подтвердите, что режим управления автомобилем для проверки ремонта успешно выполнен, поверив состояние выполнения мониторов. Если все параметры PID с окончанием “_EVAL” установлены в значение “YES” (ДА), режим управления автомобилем выполнен успешно. В ином случае повторите режим управления автомобилем для проверки ремонта.

L3003_02018

| X | Время | Y | Скорость автомобиля |
| --- | --- | --- | --- |

- Для модели Tribute F/L инструкции по режиму управления автомобилем для проверки ремонта можно найти в M-MDS. Кроме того, M-MDS позволяет пользователю проверить текущий рабочий режим и состояние отдельных мониторов.

L3003_02029

- Инструкции по режиму управления автомобилем для проверки ремонта можно проверить при помощи M-MDS посредством опции ToolboxPowertrainOBD Test ModesOBD Drive Cycle (Панель инструментовСиловой агрегат Режимы тестирования OBDЦикл запуска OBD).

## Замечания:

## Механическая система двигателя

### Общие положения

- Хотя различные подсистемы систем управления бензиновым двигателем Mazda (такие как система всасывания воздуха, топливная система, система зажигания, система выпуска и система управления) уже обсуждались в курсе «Основы управления бензиновыми двигателями» и в предыдущих разделах, в данном разделе даётся описание механической системы двигателя.

- Следующие параметры механической системы двигателя могут повлиять на работу бензинового двигателя:

- Степень сжатия

- Фазы газораспределения

- Клапанный зазор

### Степень сжатия

- Достаточно высокое давления сжатия гарантирует, что топливовоздушная смесь полностью сжигается в камере сгорания.

- Недостаточное давление сжатия может быть результатом износа поршневых колец, износа клапанов или протекающей прокладки головки блока цилиндров. Это может привести к недостаточной мощности двигателя и увеличенным выбросам отработавших газов.

L3003_02019

| 1 | Измеритель давления сжатия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Фазы газораспределения

- Правильные фазы газораспределения гарантируют, что клапаны открываются и закрываются своевременно, обеспечивая хороший наддув цилиндра и оптимальное давление сжатия.

- Неправильные фазы газораспределения могут иметь место, если шкив распределительного вала неправильно отрегулирован или если перескочил ремень газораспределительного механизма. В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения неисправный привод распределительного вала также может вызвать неправильные фазы газораспределения. Это может привести к пропуску зажигания, недостаточной мощности двигателя, увеличенным выбросам отработавших газов или повреждению двигателя из-за соприкосновения поршня с клапанами (последнее – в зависимости от типа двигателя).

L3003_02020

| 1 | Установочная метка выпускного | 3 | Установочная метка коленчатого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | распределительного вала |  | вала |
| 2 | Установочная метка впускного |  |  |
|  | распределительного вала |  |  |

### Клапанный зазор

- Правильный клапанный зазор гарантирует, что клапаны открываются достаточно широко, чтобы обеспечить хороший наддув цилиндра и в то же время полностью закрываются, чтобы гарантировать оптимальное давление сжатия.

- Неправильный клапанный зазор может появляться из-за износа и температурной нагрузки клапанов. В двигателях с гидравлической корректировкой клапанного зазора неисправные гидравлические регуляторы зазора также могут привести к неправильному клапанному зазору. Это может приводить к недостаточной мощности двигателя, шуму от клапанного механизма или сгоревшим из-за недостаточного отвода тепла на головку блока цилиндров клапанам.

L3003_02021

### Диагностика

- Механическую систему двигателя можно проверить следующим образом:

- Проверяя давление сжатия

- Проверяя потерю давления

- Проверяя фазы газораспределения

- Проверяя клапанный зазор

#### Проверка потери давления

- Если давление сжатия цилиндра оказывается слишком низким, то можно использовать проверку потери давления, чтобы обнаружить утечку в камере сгорания и установить, какие элементы неисправны. Суть состоит в том, что давление в камере сгорания нагнетается сжатым воздухом, а потеря давления, возникающая из-за утечки, обнаруживается по шуму воздушной струи. Для этого поршень должен находиться в положении B.M.T., а клапаны должны быть закрыты. Затем шланг сжатого воздуха подключается с помощью подходящего переходника к отверстию свечи зажигания проверяемого цилиндра.

- Если сжатый воздух просачивается из цилиндра, во впускной или выпускной системе будет слышен шум воздушной струи. Утечка давления после поршневых колец в картер может быть обнаружена по шуму воздушной струи, исходящему из отверстия маслозаливной горловины. Шум воздушной струи в другом цилиндре или образование пузырей в системе охлаждения указывает на протекающую прокладку головки блока цилиндров.

## Процесс диагностики

### Общие положения

- Диагностика требует всестороннего знания работы системы. Как и при любой другой диагностике, для определения причины проблемы клиента технический специалист должен использовать симптомы и указатели. Следующий процесс диагностики обеспечивает вам логический метод определения проблем клиентов:

- Подтвердите симптом проблемы клиента.

- Определите, какая система могла бы вызвать этот симптом.

- Если вы идентифицировали конкретную систему, определите, какой элемент (какие элементы) в рамках этой системы могли бы привести к этому симптому.

- После определения неисправного элемента (элементов) всегда следует попытаться идентифицировать причину неисправности. В некоторых случаях элементы просто износились. Однако в других случаях нечто помимо несправного элемента ответственно за проблему.

L3003_02022

| 1 | Симптом | 3 | Элементы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Системы | 4 | Причины |

- Например, автомобиль клиента доставлен в мастерскую с проблемой «Нет запуска», т.е., симптом заключается в том, что двигатель не запускается. В ходе диагностики вы обнаруживаете, что давление топлива в топливной магистрали слишком низкое. Поэтому вы определяете, что системой, на которую воздействует проблема, является топливная система. Выполняя диагностические программы, вы определяете, что неисправным элементом является топливный насос. Дальнейшие исследования показывают, что причиной отказа элемента является загрязнение в топливном баке.

### Основные проверки для поиска и устранения неисправностей

- При выполнении поиска и устранения неисправностей в бензиновом двигателе необходимо выполнить следующие основные проверки, прежде чем переходить к более сложным электрическим проверкам.

ПРИМ:	Если проблемой клиента является «Отсутствие запуска» или «Трудный запуск», впрысните “Start Pilot” в воздуховод всасываемого воздуха в процессе проворачивания двигателя. Если двигатель запустится, может быть неисправна топливная система. Если двигатель не запустится, тогда это указывает на неисправность в системе зажигания или в механической системе двигателя.

#### Механическая система двигателя

- Проверка сжатия и, при необходимости, потери давления.

- Проверка фаз газораспределения.

- Проверка клапанного зазора.

- Проверка моторного масла на загрязнение (например, охлаждающей жидкостью двигателя).

- Проверка охлаждающей жидкости двигателя на загрязнение (например, моторным маслом).

#### Система всасывания воздуха

- Проверка состояния воздушного фильтра.

- Проверка системы всасывания воздуха на утечки (включая уплотнительные кольца форсунок) или поступление масла.

- Проверка регулировки троса акселератора (только для механического клапана дроссельной заслонки).

- Проверка функционирования электронной дроссельной заслонки.

- Проверка функционирования клапана управления подачей воздуха на холостом ходу (только для механического клапана дроссельной заслонки).

- Проверка частоты вращения холостого хода.

- Проверка турбокомпрессора (только для двигателя 2.3 MZR DISI Turbo).

- Проверка функционирования клапана управления давлением наддува (только для двигателя 2.3 MZR DISI Turbo).

#### Топливная система

- Проверка наличия достаточного количества бензина в топливном баке.

- Проверка бензина на загрязнение (например, твёрдыми частицами, водой, дизельным топливом).

- Проверка элементов топливной системы на протечки.

- Проверка топливопроводов на протечки или перекручивания.

- Проверка функционирования вентиляции топливного бака.

- Проверка функционирования топливного насоса.

- Проверка давления топлива.

#### Система зажигания

- Проверка состояния свечей зажигания.

- Проверка состояния и сопротивления проводов высокого напряжения.

- Проверка напряжения зажигания.

- Проверка установки опережения зажигания.

#### Система выпуска

- Проверка системы выпуска на протечки.

- Проверка каталитического нейтрализатора на закупорку.

- Проверка функционирования системы EGR.

- Проверка функционирования системы контроля за парами топлива.

- Проверка функционирования системы принудительной вентиляции картера.

#### Система управления

- Проверка функционирования плавких предохранителей и реле.

- Проверка состояния электрических соединений, включая замыкания на массу.

- Проверка состояния аккумуляторной батареи.

- Проверка состояния стартера.

- Проверка функционирования системы регулируемых фаз газораспредления.

## Замечания: