## Введение

- Всё более строгие нормативы по выбросам вредных веществ и шуму, а также потребности в высокой выходной мощности и низкому потреблению топлива задают повышенные требования к системе управления бензиновым двигателем. С целью выполнения этих требований процесс сгорания непрерывно совершенствуется.

- Данный курс является теоретическим и практическим руководством для приобретения общих и присущих автомобилям Mazda знаний о системах прямого впрыска, включая их элементы, работу и диагностику. Кроме того, курс даёт исчерпывающую информацию о системе бортовой диагностики (включая EOBD), механической системе двигателя и процессе диагностики.

- Несмотря на то, что системы впрыска топлива в коллектор, используемые в автомобилях Mazda, уже рассматривались в курсе «Основы управления бензиновым двигателем» (СТ-L2004), в данном курсе рассматривается более сложная система прямого впрыска, используемая в моделях Mazda3 MPS и Mazda6 MPS с двигателем 2.3 MZR DISI Turbo.

- Любой, кто связан с диагностикой и ремонтом систем управления бензиновыми двигателями, должен обладать знаниями, чтобы обеспечить стиль ремонта «Почини с первой попытки». Поэтому путь усовершенствования и повышения квалификации Mazda Masters предоставляет следующие курсы обучения, требуемые для диагностики и ремонта систем управления бензиновыми двигателями:

- Основы управления бензиновым двигателем СТ-L2004.

- Усовершенствованное управление бензиновым двигателем СТ-L3003.

- Градацией данного курса внутри образовательной системы Mazda Masters является Уровень 3 – «Старший технический специалист Mazda». Он предназначен для тех технических специалистов, которые имеют опыт обслуживания и ремонта автомобилей Mazda, и которые знакомы с характеристиками и работой различных систем впрыска в коллектор.

## Основные понятия

### Двигатель с турбонаддувом и прямым впрыском

- По сравнению с двигателем без турбонаддува с той же выходной мощностью, двигатель 2.3 MZR DISI (Direct Injection Spark Ignition = искровое зажигание с прямым впрыском) имеет значительно меньший рабочий объём цилиндров, что даёт следующие преимущества:

- Пониженные насосные потери благодаря меньшему вытесняемому объёму во время каждого рабочего цикла

- Пониженную передачу тепла станкам цилиндра благодаря его меньшей поверхностной зоне

- Пониженные потери на трение благодаря меньшим размерам движущихся частей (поршня, поршневых колец, шатуна и т.п.)

- Эти меры приводят к меньшему потреблению топлива, особенно при неполной нагрузке. Кроме того, двигатель становится более компактным и лёгким, что улучшает управление автомобилем.

- Чтобы увеличить крутящий момент двигателя и, следовательно, выходную мощность во всём диапазоне частоты вращения коленчатого вала двигателя, эффективность наддува увеличивается при помощи турбокомпрессора. Однако турбокомпрессоры имеют серьёзные недостатки с точки зрения компонентов отработавших газов и потребления топлива.

- В основном, в двигателе с турбонаддувом требуется большее время для достижения каталитическим преобразователем рабочей температуры, т.е., выбросы компонентов отработавших газов сразу после запуска двигателя больше, чем в двигателе без турбонаддува. Это происходит от того, что турбокомпрессор поглощает большое количество тепла системы выпуска, снижая температуру выхлопных газов.

- В то же время, имеется неблагоприятное воздействие на эффективность теплоотдачи из-за низкой степени сжатия двигателя с турбонаддувом, т.е., потребление топлива выше по сравнению с двигателем без турбонаддува. Однако не имеет смысла устанавливать высокую степень сжатия, поскольку более высокая температура в камере сгорания двигателя с турбонаддувом может легко привести к работе двигателя с детонацией.

- Внедрение прямого впрыска является решением этих проблем двигателя с турбонаддувом. Посредством впрыска тонко распылённого топливного аэрозоля прямо в камеру сгорания, в непосредственной близости от свечи зажигания образуется однородная топливовоздушная смесь, обеспечивающая стабильное сгорание. Это позволяет задержать установку опережения зажигания, давая высокую температуру выхлопных газов даже при установленном турбокомпрессоре. В результате, каталитический преобразователь достигает своей рабочей температуры быстрее, добиваясь низкого содержания компонентов отработавших газов сразу после запуска двигателя.

- Кроме того, прямой впрыск улучшает внутренний охлаждающий эффект в камере сгорания, поскольку топливо испаряется исключительно в цилиндре (а не начиная со впускного канала, как в двигателе с турбонаддувом и коллекторным впрыском). Таким образом, работа двигателя с детонацией предотвращается даже при наличии турбокромпрессора. В результате, степень сжатия можно установить такой же высокой, как и в двигателе без турбонаддува, снижая потребление топлива.

L3003_00001

| 1 | Двигатель 2.3 MZR | 3 | Форсунка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Двигатель 2.3 MZR DISI Turbo | 4 | Свеча зажигания |

## Замечания: